# Practicas 1 de compuertas lógicas

Juan J Duarte Urrego

Freidel E Orejuela Mosquera

Alexander Penagos Quintero

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Matemáticas Discretas

Ruben Dario Echavarria Cifuentes

8/03/2026

# Resumen

En esta práctica se analizaron cuatro circuitos combinacionales de lógica digital, en el contexto de un sistema de automatización para una bodega logística. El objetivo fue determinar el comportamiento de cada circuito ante todas las combinaciones posibles de entrada, identificando su expresión booleana y tabla de verdad.

El primer circuito combina una compuerta AND, una NOT y dos OR, con entradas A y B. La salida es 1 cuando A=1 sin importar el valor de B en ciertas condiciones, funcionando como un detector de presencia con prioridad en la señal A.

El segundo circuito implementa un decodificador de 2 a 4 líneas usando compuertas NOT y AND. Con entradas A y B genera cuatro salidas (S0–S3), donde exactamente una se activa para cada combinación, útil para seleccionar canales o dispositivos de forma exclusiva.

El tercer circuito encadena tres compuertas NOR con entradas A, B y C. La salida final solo es 1 cuando las tres entradas son 0 simultáneamente, lo que lo convierte en un detector de condición nula o de reposo del sistema.

El cuarto circuito combina compuertas NAND, NOR, AND y OR con cuatro entradas (x, y, z, v), cuyas salidas intermedias alimentan una compuerta AND final con burbuja (NAND). La salida es 1 únicamente en combinaciones muy específicas, actuando como un detector de condiciones múltiples simultáneas.

En conjunto, estos circuitos representan la base del diseño lógico digital aplicado a sistemas de control industrial, donde cada compuerta modela una condición real del entorno como sensores, alarmas o interruptores de seguridad.

Circuito 1: AND + NOT + OR + AND

Entradas: A, B

Descripción: Las señales A y B ingresan a una compuerta AND. La señal B también pasa por una compuerta NOT. Las salidas de AND y NOT alimentan una compuerta OR, cuya salida junto con la salida AND original ingresan a una compuerta AND final.

Expresión Booleana:

OUT = (A · B) AND ((A · B) + NOT(B))

OUT = A · B   [ya que A·B implica B=1, NOT(B)=0, pero A·B + 0 = A·B]

Simplificado: OUT = A · B

Tabla de verdad – Circuito 1:

| A | B | A · B | NOT(B) | A·B + NOT(B) | OUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

La salida OUT es 1 únicamente cuando A=1 y B=1.

Circuito 2: Decodificador 2 a 4 (con NOT gates)

Entradas: A, B

Descripción: Este circuito decodifica 2 entradas en 4 salidas únicas. Se generan los complementos A' y B' mediante compuertas NOT. Cada salida es una combinación AND de las entradas y sus complementos.

Expresiones Booleanas:

S0 = A' · B'   (activa cuando A=0, B=0)

S1 = A' · B    (activa cuando A=0, B=1)

S2 = A  · B'   (activa cuando A=1, B=0)

S3 = A  · B    (activa cuando A=1, B=1)

Tabla de verdad – Circuito 2 (Decodificador):

| A | B | S0 = A'·B' | S1 = A'·B | S2 = A·B' | S3 = A·B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Solo una salida está activa para cada combinación de entradas.

Circuito 3: Cascada de compuertas NOR (3 entradas)

Entradas: A, B, C

Descripción: Se encadenan compuertas NOR para procesar tres entradas. La primera NOR recibe A y B. Su salida se combina con C en una segunda NOR. Finalmente, la salida de esa segunda NOR se combina con A en una tercera NOR.

Expresiones Booleanas por etapa:

Etapa 1: NOR(A, B) = (A + B)'

Etapa 2: NOR(Etapa1, C) = ((A+B)' + C)'  =  (A+B) · C'

Etapa 3 (salida): NOR(A, Etapa2) = (A + (A+B)·C')'

Tabla de verdad – Circuito 3:

| A | B | C | NOR(A,B) | NOR(prev,C) | OUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

La salida es 1 solo cuando A=0, B=0, C=0 (primera fila). La cascada de NORs implementa una lógica de inhibición total

Circuito 4: Circuito combinacional (x, y, z, v)

Entradas: x, y, z, v

Descripción: Cuatro entradas se procesan en paralelo mediante distintos tipos de compuertas: NAND(x,y), NOR(y,z), AND(z,v) y OR(x,v). Todas las salidas intermedias alimentan una compuerta AND final.

Expresiones Booleanas por rama:

Rama 1: NAND(x, y) = (x · y)'

Rama 2: NOR(y, z)  = (y + z)'

Rama 3: AND(z, v)   = z · v

Rama 4: OR(x, v)    = x + v

OUT = NAND(x,y) · NOR(y,z) · AND(z,v) · OR(x,v)

Tabla de verdad – Circuito 4 (16 combinaciones):

| x | y | z | v | NAND(x,y) | NOR(y,z) | AND(z,v) | OR(x,v) | OUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

La salida es 1 cuando todas las ramas generan 1  y ocurre en combinaciones muy específicas de entradas, osea es un detector de condiciones múltiples.

# Discusión y conclusiones

Las compuertas lógicas permiten traducir condiciones del mundo real como sensores, alarmas e interruptores en decisiones automáticas dentro de un sistema digital, cada circuito analizado tiene un comportamiento único en todas sus combinaciones de entrada, garantizando confiabilidad en aplicaciones industriales como la gestión de bodegas. El decodificador 2 a 4 demostró cómo con solo 2 señales de entrada se pueden controlar 4 salidas independientes, la cascada de compuertas NOR se vio que  es posible construir cualquier función lógica usando un solo tipo de compuerta.

# Referencias

https://drive.google.com/file/d/1o66D5PHBy76gMtaYPfbkdytvO6mQ-dzC/view?usp=sharing